ITB 125/2025

Apéndice I: Formulario de especificaciones técnicas y cumplimiento

(Debe ser diligenciado y presentado como un elemento esencial de su oferta)

LOS PROVEEDORES DEBEN INDICAR QUE LOS BIENES OFRECIDOS CUMPLEN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

KITS DE RIEGO

(Para completar y enviar junto con su oferta)

Nombre de la Empresa: ………………………………………….

Código de Ficha; SRIBOL2024-0004. Categoría; Sistemas de riego/Irrigation Systems. Sub-Categoría; SR - Materiales e Insumos/IS - Materials and supplies. Oficina; Bolivia.

Requerido por FAO; Ofertado por el proveedor. 1. Especificaciones Técnicas: General. 1.1. Nombre del producto Adquisición de materiales e instalación de sistemas de riego por aspersión de presión media.. 1.2. Descripción y propósito del producto requerido Diseño, suministro de componentes e instalación de sistemas de riego por aspersión para cultivos anuales (por ejemplo: papa, haba, arveja, etc.) y hortícolas (por ejemplo: orégano, etc.) establecidos en hileras en terrenos de 0.25 hectáreas.. 1.3. Presentación Kit de materiales para sistema de riego tecnificado por aspersión instalado.. 1.4. Cantidad requerida 80 sistemas de riego tecnificado de presión media para regar un área de 0.25 hectáreas por beneficiario o familia (un kit de riego). La entrega de los kits de riego se realizará in situ (parcela de los agricultores seleccionados) y en coordinación con Supervisor del proyecto RECEM VALLES.. 1.5. Fecha estimada de entrega Hasta 20 días hábiles a partir de la Orden de Compra un lote de 30 sistemas de riego de los 80 solicitados y los posteriores sistemas deben ser remitidos hasta el 20 de diciembre de 2025. La Entrega de los Kits de riego se realizará in situ (parcela de los agricultores) y de acuerdo con una lista de entrega con su respectiva ubicación geográfica proporcionado por el Supervisor del RECEM VALLES a la Empresa Constructora.. 2. Especificaciones Técnicas: Oferta del proveedor: (Para completar por el licitador). 2.1. Marca y referencia del producto ofertado. 2.2. Nombre y dirección del fabricante del producto ofertado. 3. Especificaciones Técnicas: Características del producto. 3.1. General Sistema de riego por aspersión de presión media. Para riego de todo tipo de hortalizas (orégano, etc.) o cultivos (papa, haba, arveja, etc.) en hilera en terrenos agrícolas cubriendo una superficie de 0.25 hectáreas. Totalmente nuevo y en perfectas condiciones. Fácil de instalar, usar y operar.. 3.2. Diseño del Sistema de Riego. Diseñado para el riego de 0.25 hectáreas (2.500 m²) de todo tipo de hortalizas (orégano, etc.) o cultivos (papa, haba, arveja, etc.) en hilera en terrenos agrícolas cubriendo una superficie de 0.25 hectárea en suelos franco-arcillosos con una línea primaria, 2 líneas secundarias y un espaciamiento de 10 a 12 m, el sistema está diseñado para su instalación en terrenos con una pendiente máxima del 10 %.. 3.3. Componente Conexión Principal (Matriz) 1 Copla PVC: Diametro nominal de 2", material PVC E40 y presión de trabajo >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 1 reducción: Diametro nominal de 2" x ½", material PVC E40 y Presión de trabajo >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 1 Tee de PVC: Diametro nominal de 1 ½", material IPS E40 y presión de trabajo de >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 2 codo PVC: Diametro nominal de ½", material PVC E40 y presión de trabajo de >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 2 llave simple PVC: Diametro nominal de ½", material PVC E40 y presión de trabajo de >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 6 espiga rosca: Diametro nominal de 1 ½" x 50 mm, material Aluminio y presión de trabajo de >= 10 Kg/cm2 (90 mca).. 3.4. Componente Línea Primaria 300 metros de Manguera de lona: Diametro nominal de 1 ½", material PVC, tipo Triple capa poliester, presión de operación de 5.5 bar o más y de color azul.. 3.5. Linea de Aspersores 10 Aspersores Antiheladas: material plastico, diametro nominal de ¾", Caudal (Q) de 720 - 2940 l/h, Tipo Regulable, Radio de 12 a 18 m, presión 2.5 a 5 bar y conexión rosca hembra. 10 coplas de PVC: diametro nominal ¾", material PVC E40 y presión de trabajo de >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 10 Tripodes para aspersores: material fierro corrugado, diametro nominal ¾", Altura de 1 m a 1.50 m. 10 Elevadores del espesor: de diametro nominal de ¾", Material PVC E40, Presión de trabajo >= 10 bar, Conexión tipo rosca y Longitud minima de 1.2 m. 10 Porta aspersores: Diametro nominal 50 mm x ¾" x 50 mm, Presión de trabajo de >= 16 bar, Conexión Rosca/presión y material de alumnio. 18 acople gancho: Diametro nominal de 1 ½", Presión de trabajo de >= 16 bar y Material de Aluminio. 2 Tapon macho: Diametro nominal de 1 ½", Presión de trabajo de >= 16 bar y material aluminio. 45 abrazaderas: diametri nominal de 2", material metalico y ajuste con perno. 2 niples: diametro nominal de 1 ½", material PVC E24, presión de trabajo de >= 9 Kg/cm2 (90 mca). 6 Teflon: material politetrafluoroetileno (PTFE), color blanco y medida de ¾". Otros accesorios requeridos que no esten descritos en estas especificaciones técnicas para el buen funcionamiento de los aspersores.. 3.6. Otros accesorios: Otros accesorios que no estén descritos en estas especificaciones técnicas para el buen funcionamiento de los aspersores.. 3.7. Componente de Capacitación La Empresa proveedora de los kits de riego debe realizar la capacitación respectiva a los beneficiarios sobre el proceso de Operación y Mantenimiento del sistema de riego. El contenido y desarrollo de capacitación se realizará en coordinación con el proyecto RECEM VALLES.. 3.8. Componente de Instalación Los proveedores de los kits de riego deben considerar en su propuesta el respectivo presupuesto para la instalación de los kits de riego. Previo envío de la oferta, el proveedor podrá coordinar con el Supervisor del proyecto RECEM VALLES una visita técnica a los sitios donde se instalará el sistema de riego, no habiendo lugar a posteriores reclamos o sobreprecios por desconocimiento de los sitios.. 4. Especificaciones Técnicas: Empaque y etiquetado. 4.1. Empaque Deben ser embalados de manera que no se maltraten o deterioren durante el transporte.. 4.2. Etiquetado El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del fabricante.. 5. Especificaciones Técnicas: Requerimientos normativos. 5.1. Requerimientos Nacionales Todos los materiales deberán satisfacer Normas y Reglamentos Internacionales reconocidas y Cumplimiento de la Norma Boliviana No.1069 para PVC (ISO4422-2/DIN8061/DIN8062 o equivalente) y para HDPE (ISO 4427/DIN8074/DIN8075 o equivalente).. 5.2. Requerimientos Internacionales No aplica.. 6. Especificaciones Técnicas: Transporte y Entrega. 6.1. Condiciones de Transporte Deben ser embalados y transportados de manera que no se maltraten o dañen durante el envío.. 6.2. Condiciones de Entrega El sistema de riego por aspersión se debe entregar en los sitios donde se instalarán los sistemas de riego los cuales serán identificados de manera precisa por parte del RECEM VALLES a la hora de realizar la licitación para la solicitud de ofertas.. 7. Especificaciones Técnicas: Certificados de Calidad. 7.1. Certificados requeridos El sistema de riego se debe entregar con manual del usuario (folleto con instrucciones de instalación, manejo y mantenimiento) digital e impreso en idioma español.. 8. Especificaciones Técnicas: Garantía. 8.1. Garantía requerida Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada con su oferta detallando los términos y condiciones ofertados. El requisito mínimo es de una garantía de 12 (doce) meses.. 9. Especificaciones Técnicas: Otros requerimientos. 9.1. Especial/Específico/Otro El proponente para la implementación debe contar con la disposición de realizar evaluaciones previas de las condiciones reales en campo para la instalación de los sistemas de riego, con el objeto de plantear modificaciones al diseño inicial en caso de ser necesarias, considerando para ello los límites presupuestarios. El proponente debe realizar un curso de capacitación a los beneficiarios sobre el mantenimiento y operación del sistema de riego tecnificado.. Imagen orientativa para el usuario.

La ubicación de la provisión e instalación de kits de riego de aspersión se realizará en las siguientes comunidades:

| Depto. | Municipio | Comunidad | N° de kit de riego aspersión media - UGP |
| --- | --- | --- | --- |
| UOT Chuquisaca |  |  | 80 |
| Chuquisaca | Tomina | Arquillos | 15 |
| Chuquisaca | Tomina | Kanalla | 15 |
| Chuquisaca | Zudañez | San Antonio | 10 |
| Chuquisaca | Zudañez | Sundurhuasi | 10 |
| Chuquisaca | Padilla | Campo redondo Turupampa San Mauro San Isidro Oveja cancha San José | 30 |
| Total |  |  | 80 |